前言

GGAj03B系列恒流高压静电电源是一种抑制局部分散的扬尘点粉尘飞扬,使含尘空气就地净化,消除污染,保护环境,回收有用物料,发展综合利用的设备。

该设备广泛应用于治金、矿山、水泥、电力、化工等行业的分散和局部扬尘点上，如皮带机的转运点上、破碎机、球磨机、包装机、烘干机，窑炉头尾以及机械除尘后的第二次除尘等。

它的收尘方法是：将含尘空气集中于一收尘罩内，罩内悬挂电晕线并施以恒流高压，利用电晕线产生的电晕放电，逸出大量的高速运动的电子，去碰撞并吸附在粉尘颗粒上，使粉尘带电，带电的粉尘在电场力的推动下跑向电晕线与收尘罩，释放出电荷而沉积在收尘罩与电晕线上，利用振动的方法将积灰振落，收集于灰斗排出，这样使含尘空气得到净化。

本电源结构简单，使用维护方便，占地面积小，工作稳定可靠，是一种消烟除尘，保障工人身体健康，保护环境的良好静电设备。

本电源还可为电除雾、电捕焦油、静电植绒，提供恒流高压直流电源。

一、使用条件

  - 海拔高度不超过1000米。

  - 控制柜的环境温度为-10℃～+40℃，变压硅整流器的温度不高于+40℃，不低于变压器油所规定的凝点温度。空气的相对湿度不超过90%，（在相当于空气温度20℃）。

  - 场地清洁，通风良好。空气中不得有过量的尘埃，无导电、易燃、易爆尘埃和气体，无腐蚀金属和破坏绝缘的气体。

  - 供电电网的正弦交流电压，其幅值波动范围不超过其额定值的±10%。

  - 恒流控制柜和变压硅整流器应可靠接地，接地电阻≤2Ω。

  - 变压硅整流器如不装在专门的房间内，其周围应设置栅栏，栅栏也应有可靠的接地，接地电阻≤2Ω。油箱壁到栅栏或墙壁的距离应>0.7米。

二、技术指标

(1)产品型号意义

G    G   Aj  03 B  — □ / □

额定直流输出电压(KV)(平均值)

额定直流输出电流(A)(平均值)

- 调压器调压

恒流源

油浸自冷式

高压整流用

所有半导体材料为硅

(2)产品技术指标

| 规格 项目 指标 | GGAj03B 0.01/100 | GGAj03B 0.02/100 | GGAj03B 0.03/100 | GGAj03B 0.05/72 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入电压（V） | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 输入电流（A） | 〈7 | 〈12 | 〈18 | 〈20 |
| 额定输出电压（KV） | -100 | -100 | -100 | -72 |
| 额定输出电流（A） | 0．01 | 0．02 | 0．03 | 0．05 |
| 输出调节范围 | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| 输出过压保护（KV） | 110±5 | 110±5 | 110±5 | ～220V+5V |
| 运行方式 | 连续 | 连续 | 连续 | 连续 |

（3）外形尺寸及重量

| 规格 名称 参数 |  | 0．01/100 | 0．02/100 | 0．03/100 | 0．05/72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控 制 柜 | 长×宽×高 | 400×400×1000 | 400×400×1000 | 400×400×1000 | 400×450×1000 |
|  | 重量(Kg) | 40 | 50 | 55 | 100 |
| 变压 硅整 流器 | 长×宽×高 | 510×510×1000 | 650×530×1000 | 650×530×1000 | 650×530×1000 |
|  | 重量(Kg) | 180 | 280 | 280 | 300 |

三、结构与原理

本产品由恒流控制柜和变压硅整流器二个部分组成。如图1所示

电网     调压器                     升压        硅整        阻尼

输入     调节电                    变压器       流桥        电阻

路

沉积

电场

过压保

护电路

恒流控制柜                 变压硅整流器

图1 结构组成示意图

- 变压硅整流器：由高压变压器和高压硅整流器组成，共同装入一个方形金属油箱内，并充入清洁干燥的变压器油。交流输入电压由低压绝缘套管接入，直流高压则由高压绝缘套管引出。变压硅整流器的工作原理：将交流220V电压，经高压变压器升压，再经高压硅整流桥整流后输出负极性直流高压。

- 恒流高压控制柜：调压器调节输入电压,由L—C恒流变压器输出恒流电流源，并设有过压保护和报警装置。当变压硅整流器工作于非正常状态时，控制柜可进行自动保护并同时发出报警声。L—C电源的原理示意图如图2所示。

1                     3                          5

- L—C

电 网输入        恒流变换器  恒流输出     升压整流   电源输出     沉积电场

2                     4                           6

图2 L—C电源原理示意图

(3)工作原理:

电网输入的交流正弦电压,通过L—C恒流变换器，转换为交流下弦电流，经升压，整流后成为恒流高压直流电流源给沉积电场供电。

L—C恒流变换器可以用通常的具有两个输入端（1、2）和两个输出端（3、4）的四端网络的形式平表示，如图3所示的等效电路。

1   Ì1                               3   Ì2

A11       A12

Ú1                                                   Ú2         ZH

2                A21        A22           4

图3为四端网络形式的L—C恒流变换器的等效电路

等效电路输入端的电压、电流之间的关系，可用下面的方程式来描述：

式中A11 、A12、A21、A22为复数系数，跟电网频率、四端网络的元件参数及其接线方式有关，ZH为四端网络输出端的等负载阻抗。考虑到负载上的电压，电流可表示为：

（3）式代入（1）式后，可得：

由（4）式可知，如果选择四端网络的结构和参数，使得A11=0，则负载电流便与其阻抗完全无关，而仅仅决定于电网电压和系数A12。

在含有L、C的电路中，如果电网输入电压为Usinωt时，则负载电流为：

如果根据对电网频率共振条件ω2LC=1来选择L和C。则（5）式中分母的第二项为0，即：

由（6）式可知供给负载的电流与负载本身的大小无关。这就是本电源“恒流”的含义。作为电流源的一种，L—C恒流高压直流电源在静电沉积中的应用，使供电水平上升到一个新的高度。

- （4）技术特点

- 运行稳定，可靠性高，能长期保持沉积效率，能承受顺态和稳态短路，当沉积电场由于某种原因产生火花放电时，由于电源输出电流是“恒流”，电场中的电流不会增加，而电网输入的电流却大大减少，仅为额定值的10%，确保了电源设备的安全。同时，由于“恒流”，使得放电通道自行消失，不过渡到弧光放电，保护了电晕线和阳极板。

- 能适应工况变化，克服由振打而引起的二次扬尘，并有抑制电晕闭塞和阴极肥大的能力。当电场中的粉尘浓度增加、流速加快时，电场呈高阻状态，由于输出电流“恒流”不变，电场中的电压会自动上升，电场获得更多的电能，净化效果好。

- 运行电压高，并能抑制放电，对机械缺陷不敏感。

- 电源结构简单，采用并联模块化的设计，检修方便，电源故障率低。

- 有快速过压保护，响应时≤1ms.

- 功率因数cosΦ≥0.90

- PLC自动控制，能使电场供电使终保持临界火花状态。

四、设备安装与使用维护

  - 本机安装使用前，应对各部件详细检查，注意在运输过程中有无损坏、断线、松动等现象，发现异常时应立即予以排除。

  - 操作面板示意图及元件功能。如图4所示：

元件功能：

KV表—直流输出电压表。指示变压硅整流器输出端的平均电压值。

mA表—直流输出电流表。指示变压硅整流器输出端的平均电流值。

GGAj03B A/ KV恒流高压静电电源 KV mA 电源 高压 直流输出电压 直流输出电流 启动 停止

图4操作面板示意图

电源指示灯—接通交流输入电压后该指示灯亮。

高压指示灯—按下“高压”按钮后，该指示灯亮，提示操作人员注意高压危险。

启动按钮—允许高压输出而设置的按钮（调压器回零位才能启动）。该按钮按下后,高压指示灯亮,表明电源可以向负载输出电流。输出电流值的大小由调压器手动调整。高压值的大小取决于输出电流与负载的乘积。

关机按钮—为恒流电源停止输出而设置的按钮。

（3）将变压硅整流器输出端与电场本体连接起来（如图5所示）按以下顺序运行：

变压硅整流器

恒流控制柜                        变压器套管

沉

积

输  入 输  出        mA            X  B1 mA                 电

1  2  3   4     5   6              3  4   6  5            场

5

～220V

图5外部连线图

| 规格项目 指标 | GGAj03B 0．01/100 | GGAj03B 0．02/100 | GGAj03B 0．03/100 | GGAj03B 0．05/72 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量线（mm2） | 2．5 | 2．5 | 2．5 | 2．5 |
| 电源线（mm2） | 2．5 | 2．5 | 4 | 6 |

表3

注：1、接地电阻小于2Ω

2、测量线（KV、mA、接地）型号：BV。电源线（输入、输出）型号：BXR铜芯橡皮软线。

3、线的面积请查阅表3。

操作顺序如下：

- 接通电源，此时绿色指示灯亮，表示电源接通，高压未投入运行。

- 按下“启动”按钮，绿灯灭，红灯亮，表示高压回路已启动。

- 沿顺时针方向旋动调压器手轮，必须回零位才能升压，使电压缓慢上升，升压速度应不大于3KV/秒。根据电场情况和除尘效果控制电压、电流于适当值。如欲停机时，应先降压，后按动“停止”按钮，此时红灯灭，绿灯亮，切断电源，绿灯灭，机器全部停止运行。紧急停机时，可直接按“停止”按钮停机。

五、运行注意事项

  - 恒流控制柜和变压硅整流器均不允许开路。

  - 及时清扫所有绝缘件上的积灰和恒流控制柜内部积灰，检查接触器开关、继电器线圈、触头的动作是否可靠。保持设备的清洁干燥。

  - 对电除尘器壳体、变压硅整流器外壳、高压电缆外皮、电缆头和各控制盘铁构架钢网门等接地部分，经常进行检查，确保无松动，无严重锈蚀。

  - 每年测量一次变压硅整流器和恒流控制柜的接地电阻，其值应≤２Ω。

  - 每年更换一次变压硅整流器呼吸器的干燥剂。

  - 每年进行一次变压器油耐压试验，其击穿电压不应小于交流有效值40KV/2.5mm。

  - 在北方低温条件下运行的变压硅整流器，冬天应检查一次油面位置。如油面至箱盖距离大于20mm，则应加油，使用的变压器油一般为25号油。

  - 长途运输1000米以上，应作吊芯检查。

六、产品的成套性

- 变压硅整流器一台。

- 恒流控制柜一台。（内附两只阻尼电阻）

- GGAj03B系列恒流高压静电电源使用说明书一份。

- GGAj03B系列恒流高压静电电源合格证一份。

- 按照用户特殊定货可提供：

高压穿壁套管、电晕线、绝缘子和ＺＤ－２型振打控制器配件和整机。

七、三包原则

GGAj03B型恒流高压静电电源，在出厂十二个月内，如用户在遵守使用规则条件下，确属产品质量不佳而出现故障时，我厂负责免费予以包修、包换、包退。

八、故障原因及排除方法

| 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 指示灯亮 ０ | 接触不良，ＦＵ３烧断 电源内部有短路 | 改善接触 排除短路点 |
| 过电压跳闸 | 外部连线有松动或断开 | 接好松动或断开的连线 |
|  | 电网输入电压太高 | 适当减少输出电流 |
|  | 工况变化，电场呈高阻状态 | 适当减少输出电流 |
| ＫＶ表的指示仅为几千伏至２万伏 | 高压硅堆坏 | 换硅堆 |
|  | 高压绕组有击穿点 | 送回本厂修理 |
| ＫＶ表到一定值后不在增大反而下降 | 变压器套管坏 | 换变压器套管 |
|  | 高压绕组软击穿 | 送回本厂修理 |
| ＫＶ表无读数，仅mA表有读数 | 高压回路有短路故障 绝缘部件击穿或电场短路 | 排除短路点 换绝缘部件 |