CYDC-1型袋式除尘器控制微机说明书

CYDC-1型袋式除尘器控制微机是脉冲袋式除尘器进行脉冲喷吹清灰的电子控制器。它的输出信号直接控制电磁脉冲阀，控制压缩空气对滤袋循环喷吹清灰，使除尘器的阻力保持在设定范围内，以保证除尘器的效果。因脉冲控制仪质量的高低反映了袋式除尘器的装备水平，所以，我公司多年来，依靠先进的生产技术、以顾客为中心的经营理念，不断研究开发，推出了以51系列单片机为中央控制单元的脉冲控制仪。该产品具有：强抗干扰，经久耐用、智能化三大特点。在国内同类产品中处于领先水平。

本控制仪采用了中央控制单元与输出用光电隔离器，输出选用大功率双向可控硅，来确保工作的高可靠性，输出增加一端子接线板，更加规范，具有很高的性能价格比。

技术性能：

- 受控脉冲阀个数在1~20之间；（具体数字可在订货时提出）

- 每门输出功率：DC24V，1．5A；（需要DC110V请在订货时注明）

- 脉冲宽度200ms；（也可根据用户需要，进行改动，请在订货时注明）

- 脉冲间隔有2秒、15秒、30秒、1分钟、2分钟、5分钟；（也可根据用户需要进行设计，请在订货时注明）

- 喷吹周期有5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、45分钟、60分钟、90分钟、反复循环；（也可根据用户需要进行设计，请在订货时注明）

- 外壳尺寸和整机重量：台式铝合金（上机架）机箱；

- 具体功能设置见附1；

附1：

拨断开关的各位的功能：

“1”“2”“3”位为设置脉冲周期，“4”“5”位为设置脉冲间隔时间。本控制器的喷吹时间为200ms。

“1”“2”“3”具体功能为：

“1”“2”“3”都不接通，循环一周后，进入等待状态，等待时间为90分钟；

接通“1”，循环一周后，进入等待状态，等待时间为60分钟；

接通“2”，循环一周后，进入等待状态，等待时间为45分钟；

接通“1”、“2”，循环一周后，进入等待状态，等待时间为30分钟；

接通“3”，循环一周后，进入等待状态，等待时间为15分钟；

接通“1”、“3”，循环一周后，进入等待状态，等待时间为10分钟；

接通“2”、“3”，循环一周后，进入等待状态，等待时间为5分钟；

接通“1”、“2”、“3”，连续循环，没有等待状态；

“4”、“5”“6”具体功能为：

接通“6”间隔时间为2秒钟；

接通“4”间隔时间为1分钟；

接通“5”间隔时间为2分钟；

同时接通“4，5”间隔时间为5分钟；

同时接通“5，6”间隔时间为10分钟；

“4、5、6”都不接通，间隔时间为30秒钟；

另：本产品最大能扩展输出20路。也可根据实际情况确定输出路数（在1-20路之间），通过短路线接地与否来控制（每一个短路线控制8路输出）。某一个短路线接地，则在此以后的各路均不接通。

外接线如下图所示：