GGAj03 系列恒流高压直流电源

使 用 说 明 书

沧州市今日长缨环保有限公司

厂址：河北省沧州经济技术开发区渤海路78号

电话：0317-3093270 3093271 3093272

传真：0317-3093273   邮编：061000

http：//www.czjrcy.com

前言

GGAj03系列恒流高压静电电源是一种抑制局部分散的扬尘点粉尘飞扬,使含尘空气就地净化,消除污染,保护环境,回收有用物料,发展综合利用的设备。

该设备广泛应用于治金、矿山、水泥、电力、化工等行业的分散和局部扬尘点上，如皮带机的转运点上、破碎机、球磨机、包装机、烘干机，窑炉头尾以及机械除尘后的第二次除尘等。

它的收尘方法是：将含尘空气集中于一收尘罩内，罩内悬挂电晕线并施以恒流高压，利用电晕线产生的电晕放电，逸出大量的高速运动的电子，去碰撞并吸附在粉尘颗粒上，使粉尘带电，带电的粉尘在电场力的推动下跑向电晕线与收尘罩，释放出电荷而沉积在收尘罩与电晕线上，利用振动的方法将积灰振落，收集于灰斗排出，这样使含尘空气得到净化。

本电源结构简单，使用维护方便，占地面积小，工作稳定可靠，是一种消烟除尘，保障工人身体健康，保护环境的良好静电设备。

本电源还可为电除雾、电捕焦油、静电植绒，提供恒流高压直流电源。

一、使用条件

  - 海拔高度不超过1000米。

  - 控制柜的环境温度为-10℃～+40℃，变压硅整流器的温度不高于+40℃，不低于变压器油所规定的凝点温度。空气的相对湿度不超过90%，（在相当于空气温度20℃）。

  - 场地清洁，通风良好。空气中不得有过量的尘埃，无导电、易燃、易爆尘埃和气体，无腐蚀金属和破坏绝缘的气体。

  - 供电电网的正弦交流电压，其幅值波动范围不超过其额定值的±10%。

  - 恒流控制柜和变压硅整流器应可靠接地，接地电阻≤2Ω。

  - 变压硅整流器如不装在专门的房间内，其周围应设置栅栏，栅栏也应有可靠的接地，接地电阻≤2Ω。油箱壁到栅栏或墙壁的距离应>0.7米。

二、技术指标

(1)产品型号意义

G    G   Aj  03  — □ / □

额定直流输出电压(KV)(平均值)

额定直流输出电流(A)(平均值)

恒流源

油浸自冷式

高压整流用

所有半导体材料为硅

(2)产品技术指标

| 直流输出 |  | 交流输入 |  | 恒流控制柜 |  | 高压发生器 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压 KV | 电流 mA | 电压 V | 电流 A | 尺寸 A×B×Hmm | 重量 Kg | 尺寸（高度H含套管） A×B×Hmm | 重量 Kg |
| 72 | 100 | 380 | 25 | 630×630×1605 | 180 | 650×530×1200 | 300 |
|  | 150 |  | 37 |  | 290 |  |  |
|  | 200 |  | 49 |  | 330 | 730×580×1200 | 500 |
|  | 250 |  | 61 |  | 380 |  |  |
|  | 300 |  | 72 |  | 400 |  |  |
|  | 400 |  | 104 | 800×700×2000 | 570 | 730×690×1200 | 800 |
|  | 500 |  | 123 |  | 640 |  |  |
|  | 600 |  | 143 |  | 710 |  |  |
|  | 800 |  | 197 |  | 890 | 920×920×1400 | 2200 |
|  | 1000 |  | 250 | 800×700×2000×2 | 1300 |  |  |
|  | 1200 |  | 300 |  | 1450 |  |  |
| 100 | 10 | 220 380 | 6 | 400×400×1000 | 100 | 510×510×1100 | 180 |
|  | 20 |  | 7 |  | 120 | 650×530×1200 | 260 |
|  | 30 |  | 11 |  | 130 |  |  |
|  | 50 |  | 18 | 500×550×1300 | 150 |  |  |
|  | 100 |  | 34 |  | 280 | 730×580×1300 | 500 |
|  | 150 |  | 52 | 630×630×1650 | 340 |  |  |
|  | 200 |  | 68 |  | 480 | 730×690×1500 | 800 |
|  | 300 |  | 101 | 800×700×2000 | 570 |  |  |
|  | 400 |  | 133 |  | 730 |  |  |
|  | 500 |  | 165 |  | 850 |  |  |
| 120 | 20 |  | 8 | 500×550×1300 | 120 | 650×530×1300 | 260 |
|  | 30 |  | 12 |  | 130 |  |  |
|  | 50 |  | 20 |  | 160 | 730×580×1400 | 500 |
|  | 100 |  | 40 | 630×630×1650 | 300 |  |  |
|  | 150 |  | 60 |  | 380 | 730×580×1500 | 800 |
|  | 200 |  | 80 |  | 500 |  |  |
| 150 | 30 |  | 10 | 500×550×1300 | 120 | 660×660×1400 | 320 |
|  | 50 |  | 24 |  | 170 |  |  |
|  | 100 |  | 48 | 630×630×1650 | 330 |  | 350 |

三、结构与原理

本产品由恒流控制柜和变压硅整流器二个部分组成。如图1所示

电网      L—C                      升压        硅整        阻尼

输入     恒流源                    变压器       流桥        电阻

沉积

电                                                  电场

流调节    过压保

电路      护电路

恒流控制柜                 变压硅整流器

图1 结构组成示意图

- 变压硅整流器：由高压变压器和高压硅整流器组成，共同装入一个方形金属油箱内，并充入清洁干燥的变压器油。交流输入电压由低压绝缘套管接入，直流高压则由高压绝缘套管引出。变压硅整流器的工作原理：将交流380V电压，经高压变压器升压，再经高压硅整流桥整流后输出负极性直流高压。

- 恒流高压控制柜：由L—C恒流变压器输出恒流电流源，并设有过压保护和报警装置。当变压硅整流器工作于非正常状态时，控制柜可进行自动保护并同时发出报警声。L—C电源的原理示意图如图2所示。

1                     3                          5

- L—C

电 网输入        恒流变换器  恒流输出     升压整流   电源输出     沉积电场

2                     4                           6

图2 L—C电源原理示意图

(3)工作原理:

电网输入的交流正弦电压,通过L—恒流变换器，转换为交流下弦电流，经升压，整流后成为恒流高压直流电流源给沉积电场供电。

L—C恒流变换器可以用通常的具有两个输入端（1、2）和两个输出端（3、4）的四端网络的形式平表示，如图3所示的等效电路。

1   Ì1                               3   Ì2

A11       A12

Ú1                                                   Ú2         ZH

2                A21        A22           4

图3为四端网络形式的L—C恒流变换器的等效电路

等效电路输入端的电压、电流之间的关系，可用下面的方程式来描述：

式中A11 、A12、A21、A22为复数系数，跟电网频率、四端网络的元件参数及其接线方式有关，ZH为四端网络输出端的等负载阻抗。考虑到负载上的电压，电流可表示为：

（3）式代入（1）式后，可得：

由（4）式可知，如果选择四端网络的结构和参数，使得A11=0，则负载电流便与其阻抗完全无关，而仅仅决定于电网电压和系数A12。

在含有L、C的电路中，如果电网输入电压为Usinωt时，则负载电流为：

如果根据对电网频率共振条件ω2LC=1来选择L和C。则（5）式中分母的第二项为0，即：

由（6）式可知供给负载的电流与负载本身的大小无关。这就是本电源“恒流”的含义。作为电流源的一种，L—C恒流高压直流电源在静电沉积中的应用，使供电水平上升到一个新的高度。

- （4）技术特点

- 运行稳定，可靠性高，能长期保持沉积效率，能承受顺态和稳态短路，当沉积电场由于某种原因产生火花放电时，由于电源输出电流是“恒流”，电场中的电流不会增加，而电网输入的电流却大大减少，仅为额定值的10%，确保了电源设备的安全。同时，由于“恒流”，使得放电通道自行消失，不过渡到弧光放电，保护了电晕线和阳极板。

- 能适应工况变化，克服由振打而引起的二次扬尘，并有抑制电晕闭塞和阴极肥大的能力。当电场中的粉尘浓度增加、流速加快时，电场呈高阻状态，由于输出电流“恒流”不变，电场中的电压会自动上升，电场获得更多的电能，净化效果好。

- 运行电压高，并能抑制放电，对机械缺陷不敏感。

- 电源结构简单，采用并联模块化的设计，检修方便，电源故障率低。

- 有快速过压保护，响应时≤1ms.

- 功率因数cosΦ≥0.90

- PLC自动控制，能使电场供电使终保持临界火花状态。

四、设备安装与使用维护

  - 本机安装使用前，应对各部件详细检查，注意在运输过程中有无损坏、断线、松动等现象，发现异常时应立即予以排除。

  - 操作面板示意图及元件功能。如图4所示：

元件功能：

KV表—直流输出电压表。指示变压硅整流器输出端的平均电压值。

mA表—直流输出电流表。指示变压硅整流器输出端的平均电流值。

V表—变压器输入电压表。指示变压硅整流器输入端（控制柜输出端）的交流电压有效值。

A表—电网输入电流表。指示电网输入至控制柜的交流电流有效值。

GGAj03 A/ KV恒流高压静电电源 开路时不准按电流选择键 KV mA 电源 高压 过压 直流输出电压 直流输出电流 V A 自检 高压 关机 变压器输入电压 电网输入电流 输出电流选择

图4操作面板示意图

电源指示灯—接通交流输入电压后该指示灯亮。

高压指示灯—按下“高压”按钮后，该指示灯亮，提示操作人员注意高压危险。

过压指示灯—为过电压而设置的示警指示灯。

自检按钮—为检验电源与负载接通而设置的按钮。

高压按钮—允许高压输出而设置的按钮。该按钮按下后，高压指示灯亮，表明电源可以向负载输出电流。输出电流值的大小由PLC自动调整到最佳值。高压值的大小取决于输出电流与负载的乘积。

关机按钮—为恒流电源停止输出而设置的按钮。

（3）将变压硅整流器输出端与电场本体连接起来（如图5所示）按以下顺序运行：

变压硅整流器

恒流控制柜                        变压器套管

沉

积

L1  L2 输  出 门 控  地 mA         X  B1 mA  地             电

1  2  3  4          5  6          3  4   6  5               场

7

～380V

图5外部连线图

- 按下自检按钮并保持,若输出电流mＡ表上无读数，ＫＶ表和Ｖ表的读数大于额定值的７０％，或者电源过压跳闸，则表明回路中有开断故障；若ＫＶ表和Ｖ表均无读数，则表明回路中有短路故障，皆应关机检查。如果上述三表均有读数（输出电流mA表一般读数很小），则表明回路正常，可以进行下一步操作；

- 按下高压按钮，高压指示灯亮；

- 操作“输出电流选择键”。输出电流选择键的个数，不同规格的产品是不相同的，一般分为三只、四只、五只、六只、七只、八只或十二只选择键。可以实现多种电流输出。每只选择键的输出电流不一定相等。操作“输出电流选择键”的次序与其位置无关。操作时，扳动“输出电流选择键”逐一增加输出电流值，直到电场本体上的电压出现饱合或电场即将产生闪络为止。

- 需要停机时，将“输出电流选择键”逐一复位后，再按下“关机”按钮。紧急停机时可直接按“关机”按钮；

- 电源关机后，再重新开机时，必须将“输出电流选择键”全部复位，否则开机无效。

（４）过压保护

若过压保护起控，则立即跳闸：

a）“高压” 指示灯灭；

b)“过压”指示灯频闪；

c)蜂鸣器响（与“过压”灯同步）；

- 按过压保所器上的小型按钮数秒，即可复位。

五、运行注意事项

  - 恒流控制柜和变压硅整流器均不允许开路。

  - 及时清扫所有绝缘件上的积灰和恒流控制柜内部积灰，检查接触器开关、继电器线圈、触头的动作是否可靠。保持设备的清洁干燥。

  - 对电除尘器壳体、变压硅整流器外壳、高压电缆外皮、电缆头和各控制盘铁构架钢网门等接地部分，经常进行检查，确保无松动，无严重锈蚀。

  - 每年测量一次变压硅整流器和恒流控制柜的接地电阻，其值应≤２Ω。

  - 每年更换一次变压硅整流器呼吸器的干燥剂。

  - 每年进行一次变压器油耐压试验，其击穿电压不应小于交流有效值40KV/2.5mm。

  - 在北方低温条件下运行的变压硅整流器，冬天应检查一次油面位置。如油面至箱盖距离大于20mm，则应加油，使用的变压器油一般为25号油。

  - 长途运输1000米以上，应作吊芯检查。

六、产品的成套性

- 变压硅整流器一台。

- 恒流控制柜一台。（内附两只阻尼电阻）

- GGAj03系列恒流高压静电电源使用说明书一份。

- GGAj03系列恒流高压静电电源合格证一份。

- 按照用户特殊定货可提供：

高压穿壁套管、电晕线、绝缘子和ＺＤ－２型振打控制器配件和整机。

七、三包原则

GGAj03型恒流高压静电电源，在出厂十二个月内，如用户在遵守使用规则条件下，确属产品质量不佳而出现故障时，我厂负责免费予以包修、包换、包退。

八、故障原因及排除方法

| 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 指示灯亮 ０ | 接触不良，ＦＵ３烧断 电源内部有短路 | 改善接触 排除短路点 |
| 过电压跳闸 | 外部连线有松动或断开 | 接好松动或断开的连线 |
|  | 电网输入电压太高 | 适当减少输出电流 |
|  | 工况变化，电场呈高阻状态 | 适当减少输出电流 |
| Ｖ表和ＫＶ表的指示仅为几千伏至２万伏 | 高压硅堆坏 | 换硅堆 |
|  | 高压绕组有击穿点 | 送回本厂修理 |
| Ｖ表和ＫＶ表到一定值后不在增大反而下降 | 变压器套管坏 | 换变压器套管 |
|  | 高压绕组软击穿 | 送回本厂修理 |
| Ｖ表和ＫＶ表无读数，仅mA表有读数 | 高压回路有短路故障 绝缘部件击穿或电场短路 | 排除短路点 换绝缘部件 |

明        今

朝        日

缚        长

住        缨

苍        在

龙        手