CYBD-1B无触点集成电路脉冲控制仪说明书

CYBD-1B无触点脉冲控制仪是脉冲袋式除尘器喷吹清灰系统的主要控制仪器。它的性能好坏直接影响喷吹清灰效果。通过调整控制仪的脉冲周期（时间）和脉冲宽度（脉宽）保证除尘器系统的正常运行。

本控制仪采用集成控制电路和可控硅直流开关，它具有体积小、寿命长、重量轻、工作稳定和调节方便（脉冲宽度和脉冲周期可在较大范围内随意调节）等特点。

技术性能：

（1）脉冲宽度调节范围最大70秒；

（2）脉冲间隔调节范围最大150秒；

（3）控制仪可在温度-20 ~ +50℃和相对湿度85%（在28℃时）以下时正常工作；

（4）允许交流电源电压波动范围为220V±10%，频率为50Hz；

（5）该控制仪有20根输出线和一根公用线，每一根输出线最多可带两个电磁阀（接线如图1所示）；

（6）控制仪总消耗功率（包括电磁阀）约40瓦；

（7）本控制仪有两种电压输出DC110V和DC24V,订货时请根据需要注明；

（8）任一路在工作时,其相应路的发光二极管(在控制仪前面板上)会发光,指示此路正在工作。

脉冲周期(时间)调节

根据现场的工况要求,旋动时间旋钮到一合适值(沿顺时针方向旋动,时间由1秒到80秒逐渐增大)。

脉冲宽度(脉宽)调节

根据现场的工况要求,旋动脉宽旋钮到一合适值(沿顺时针方向旋动,脉宽由0.03到0.3逐渐增大)。

开机过程：

按接线图所示连线完毕后，接通电源，闭合控制器电源开关，根据现场工况要求设定好脉冲周期和脉冲宽度后，系统就工作在自动运行状态，开机过程完毕。