前 言

GGAj02系列微机控制高压直流电源是一种抑制扬尘点粉尘飞扬，使含尘空气就地净化，消除污染，保护环境，回收有用物料，发展综合利用的静电设备。该设备广泛应用于冶金，矿山、水泥、电力、化工等行业的分散和局部扬尘点上，如皮带机的转运点、破碎机、球磨机、包装机、烘干机以及机械除尘后的二次除尘等。它的收尘方法是：将含尘空气集中于一收尘罩内，罩内悬挂电晕线并施以直流高压，利用电晕线产生的电晕放电，逸出大量的高速运动的电子，去碰撞并吸附在粉尘颗粒上，使粉尘带电，带电的粉尘在电场力的推动下跑向电晕线与收尘罩，释放出电荷而沉积在收尘罩与电晕线上，利用振动的方法，将积灰振落，收集于灰斗排出，这样使含尘空气得到了净化。

本电源结构简单，使用维护方便，占地面积小，投资省，收效快，工作稳定可靠，是一种消烟除尘，保障工人身体健康，保护环境的良好静电设备。

本电源还可为电除雾、电捕焦油、静电植绒、提供高压直流电源。

- 使用条件

  - 海拔高度不超过2000米。

  - 控制柜的环境温度为—10℃~+40℃，变压硅整流器的环境温度不高于+40℃不低于变压器油所规定的凝点温度。空气相对湿度不超过90%（相当于空气温度20℃）

  - 场地清洁，通风良好，空气中不得有过量的尘埃，无导电、易燃、易爆的尘埃和气体，无腐蚀金属和破坏绝缘的气体，无剧烈振动。

  - 供电电网的正弦交流电压，其幅值波动范围不超过其额定值的10%。

  - 变压硅整流器如果装在专门的房间内，其周围应设置栅栏。栅栏也应有可靠的接地，接地电阻≤2Ω。油箱壁到栅栏或墙壁的距离应大于1米。如为户外高位布置方式，需增加高压隔离开关柜。

二、技术指标

（1）产品型号意义

G   G   Aj   02 D  —  □/□

额定直流输出电压（KV）（平均值）

额定直流输出电流（mA）（平均值）

微机控制

可控硅

油浸自冷式

高压整流用

所有半导体材料为硅

（2）产品的技术指标

| 电源设备容量 |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流输 入电流 （A） | 60KV | 23.5 | 47 | 70.5 | 94 | 117.5 | 141 | 164.5 | 188 | 235 | 282 | 352 | 470 |
|  | 72KV | 28.5 | 57 | 85.5 | 114 | 142.5 | 171 | 199.5 | 228 | 285 | 342 | 427 | 570 |
|  | 100KV | 39.2 | 78.5 | 117.8 | 157 | 196.3 | 235 | 274.9 | 314 | 393 | 471 | 589 | 785 |
| 交流输入功率 （KVA） | 60KV | 8.9 | 17.9 | 26.87 | 35.7 | 44.7 | 53.6 | 62.5 | 74.4 | 89.3 | 127 | 134 | 179 |
|  | 72KV | 10.8 | 21.7 | 32.5 | 43 | 54.2 | 65 | 75.8 | 86.6 | 108 | 130 | 162 | 217 |
|  | 100KV | 14.8 | 29.6 | 44.5 | 59.3 | 74.2 | 89 | 104 | 119 | 148 | 178 | 223 | 297 |
| 直流输出电流 |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| 直流输出电压 |  | 60 — 54 — 48 / 72 — 60— 54 / 100 — 72— 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 交流输入电压：单相380V±10%  50Hz

- 输出电压调节范围：0 — 100%

- 输出电流调节范围：0 — 100%

- 工作方式：连续（额定电流连续运行）

- 冷却方式：控制柜—空气自然冷却；整流变压器—油浸自冷

三、结构与原理

本设备主机采用MCS—51系列单片机，功能强，体积小，结构紧凑，抗干扰能力强，有丰富的逻辑操作指令，因而可方便的完成各种运算和高线性模拟量光耦传输，具有很高的可靠性和控制精度。本设备除能单机运行外，还备有RS232串行口与上位机通信连网，实现系统控制。

电除尘器通入烟气启动运行后，配套高压自控整流设备的性能及质量的优劣，对电除尘器总体运行效果，起到了极大的，甚至是决定性的影响。所以，上述设备必须以电除尘器实际运行时的负载作为依据，才能使机电一体，获得最佳收尘效率。

电除尘器作为高压自控整流设备的负载，其负载特性很复杂。可以处于正常运行状态 ，也可能处于短路状态，开路故障状态。由于工况及粉尘特性的不同，其负载阻抗值，起晕电压，电晕状态，闪络电压，火花频率等均有很大差异。所以我公司生产的高压自控整流设备有以下特性及控制方式。

特性及控制方式：

  - 主回路的高阻抗特性（采用高阻抗变压器、阻抗压降35—40%）。

主回路阻抗压降的作用：

电除尘器由于断线或误操作造成负载短路，闪络击穿也类似于瞬间短路，设备必须有较强的限流特性，以免造成过流冲击。

高压自控整流设备，均采用可控硅实施调压和稳流控制，其优点为响应速度及精度高，设备重量轻。缺点是形成的电压波形峰值对平均值的比值过高。当导通角为90。时，峰值已达到正弦的最高点，而整流输出平均值只有一半。所以当除尘器的击穿电压较低时，可控硅的导通角很难超过90。，使输出电晕功率很难提高。为克服这一缺点，需要得用主回路总阻抗的积分特性改善整流输出的电压波形系数，以得到较低的峰值对平均值比。总阻抗值越高，则波形改善越明显，输出的电晕功率越高。国家专业标准中规定，此种设备的利用率不低于0.64。总阻抗值过高，功率因数降低则总利用率降低。综上所述设计的回路总阻抗为35—40%。

总阻抗值的获得方法：

想获得设计的总阻抗值，不外乎采用电抗器和变压器串联，或单独把变压器阻抗值设计到总阻抗值两种方法。

电抗器和一般阻抗值的变压器串联，这种方式的最大缺点，即整流装置被分解为三大件，难以在高位布置。低位布置增大土建面积，使工程造价提高。如把电抗器和整流变压器装在一个箱体内，做成合体电抗形式。它和单独设计一个阻抗压降35%的高阻抗变压器比较，在额定容量内其等效电路参数完全相同，但箱体内结构较复杂不利于维修。

采用单独的高阻抗变压器，这种方式的优点是结构紧凑，方便于高位布置。在满足总利用率指标要求下可把总阻抗值作的更高一些。我公司所采用的单独的高阻抗变压器，阻抗压降为35—40%。

- 2软启动及连锁特性：

本电源不需要过多的操作规程要求，在外接线正确的前提下，可随意实施操作而不会造成设备的损坏。不论设备原始设定状态及负载情况如何，软启动保证设备处于自动升压的渐进过程，避免造成冲击。设备进行故障保护和正常停机时按照先闭锁可控硅，经过延时，以释放系统中储能，然后选择正弦零点进行分断控制过程，避免系统中激起过电压而造成绝缘损坏。

- 3电流极限控制及稳流特性：

电除尘器在实际运行中，击穿电压是由极间距及粉尘特性等限定。使用者首先得到最高的运行电压，然后再追求最佳的电晕电流。除尘器的阻抗随不同工况，不同极距配合，不同使用年限而异。所以要求自控高压整流设备，在自动搜索最高运行电压时其电流不能超过容量，在负载短路时亦如此。这就意味着应具有电流极限控制特性。设备在予先设定的电流下运行时，如除尘器阻抗变化，只允许电压随之变化，不应使电流偏离设定值，这才能保证设备运行稳定。

1.  4“理想火花检测”及“能级”控制方式：

电除尘器经常运行在火花状态，所以要求控制设备有理想的火花检测特性，以准确判断除尘器击穿点的时间、位置及击穿电压值，并作为跟踪控制的起始点和恢复电压的依据：所谓“理想检测”，即指不能漏检也不能误检，连续漏检易引起拉弧，连续误检测使输出电压电流降低。本设备在实现“理想检测”的基础上，又能对火花的强度（幅度、宽度）进行区分，以选择跟踪控制参数，实现“能级”控制，使性能更佳。

本设备设计了以下两种检测和控制程序，波形如下：检测出小火花不完全闭锁可控硅。

检测出闪络点，保持一个电流过冲闭锁半个周波

  - 5跟踪控制方式：

“跟踪控制”这一名词的含义比较广泛，从电除尘器实际运行需要出发，从以下三方面进行了程序设计和实施控制。

（a）粉尘介质恢复曲线跟踪控制：

粉尘介质产生火花后其绝缘强度有一恢复过程。恢复时间与原火花强度及电场风速有关，此恢复过程以介质绝缘强度与时间的函数描述则称为“介质恢复曲线”，火花产生后，由可控硅进行降压保护，此后的电压恢复过程应力求趋近于“介质恢复曲线”如下图所示：

火花            介质恢复曲线

火花跟踪曲线

本设备的“火花跟踪曲线”设计了两种程序。其一、由二折线近似，称为二折线跟踪。其二、由阶跃近似，称为阶段恢复跟踪。前者为实际运行中适应性最强的一种跟踪控制方式。

火花                                 火花

介质恢复曲线

介质恢复曲线

跟踪曲线

跟踪曲线

（b）峰值跟踪控制：

在实际运行中以二次电压的最高平均值为目的进行跟踪，也就是以最高电晕功率为目的进行跟踪控制。实施中以自动调整恢复速率，即调火花率为手段，在一段统计时间内，计算平均值的方法实施控制。

（c）如希望除尘器运行在某一设定的火花频率下（此提法缺乏物理依据，因工况不断变化难以有不变的最佳火花率），此时以自动维持的某一设定火花率为目的，以自动调整恢复率为手段实施跟踪控制。例如煤磨除尘，为防暴要求，火花率在10次/分以下，则采用定闪频控制。

1．6 间歇供电和脉冲供电控制方式：

当粉尘比电阻过高时，除尘效率大幅降低，为此设计了特殊的供电方式。即间歇式供电和脉冲工频半波式供电，以使极板上积沉电荷有足够的释放空间。实测波形如下：

小幅度在0—100%可调，间隙比可以根据实际工况1:2、1:4、1:6、1:8范围内调节。

- 7设备的联网功能：

（a）本设备已有标准RS232串行通讯口，本机32位地址码，由通讯扩展箱可把32台设备汇总成两根通讯电缆送到上位机，通讯距离最远1公里。

通讯内容为：向上位机传送运行的一次电压；一次电流；二次电压；二次电流；可控硅导通角；火花率；除尘器故障信号；上位机对设备实施启动、停止、升压、降压控制和参数调整。

（b）本设备可根据需要，增设二次电压、二次电流变送器输出。输出为与设备容量对应的DC4—20mA的信号。

- 8保护及显示功能：

本设备具有除尘器故障如开路、短路，变压器油温超限，设备过流，变压器偏励磁的保护功能。声光报警及显示。在控制器上装有数码管，可显示可控硅导通角（度）、电场火花率（次/分）。在柜门上装有一次电压、一次电流、二次电压、二次电流表。

本设备采用的断路器，除具有短路电流脱扣及过载保护功能外还带有分励脱扣原件。在回路中设有“过流检测”单元，当回路电流超过额定10%时，“过流检测”单元动作，驱动分励脱扣元件，切断输入电源，以防止一旦可控硅损坏时一次过流烧毁整流变压器。

本设备高压硅整流器采用均一化工艺雪崩形器件，有良好的自均压能力和过载能力。本设备可直接和粉尘浓度测试仪连接，实现由浓度设定值为基础的反馈控制节能运行。（输入DC4—20mA标准信号）。

四、设备的安装使用与维护

(1)本机安装使用前，应对各部件详细检查，注意在运输过程中有无损坏、断线、松动等现象。发现异常时，应立即予以排除。

(2)微机控制柜和变压硅整流器应可靠接地，外壳保护接地必须连接可靠。工作接地必须通过专用地线和除尘器本体相连。接地线的截面积不小于16mm2，接地电阻≤2Ω。

(3)电压、电流取样信号应采用屏蔽电缆线连接。屏蔽层在整流器端和控制柜端都要有良好接地，且导线传输电阻≤2Ω，线径不小于1.5 mm2。

(4)将变压硅整流器输出端与电场本体连接起来（如图1所示）按照下列顺序调试：

(5)通电运行：

为防止发生过压，损坏设备，未经我公司技术人员在场允许，禁止将本设备脱离负载作空载试验！

  - 检查控制柜所有开关均处于“开”的位置；

  - 检查网路电压在380V±10%范围内

  - 检查变压器与电场已按图连接正确，接通低压动力开关，将380V电源送到控制柜。合上控制柜回路开关QF2和主回路空开QF1。

  - 按一下“启动”按钮，1秒钟后，微机控制设备开始升压，直到设定电压值或电场开始火花放电，开机过程完毕。

  - 按一下“停止按钮”，微机立即关闭晶闸管，电压，电流迅速降到0。拉开QF1和QF2停机操作结束。

(6)设备设计有完善的联锁和控制功能，所以启动和停止设备时“升压”或“上升率” 等旋钮可在任意位置。

(7)控制柜因电场开路、短路或可控硅偏励磁引起跳闸、报警后，需按动控制柜上“复位”按钮，以解除报警及使有关电路复原。

变压器油温超上限，设备故障（过流10%）引起报警、跳闸，需切断控制回路断路器QF2以解除报警。

变压器油温超下限，亮灯，不报警。

五、运行注意事项

- 控制柜和变压硅整流器均不允许开路运行。

- 及时清扫所有绝缘件上的积灰和控制柜内部积灰，检查接触器开关、继电器线圈、触头的动作是否可靠。保持设备的清洁干燥。

- 对电除尘器壳体、变压硅整流器外壳、高压电缆外皮、电缆头和各控制盘、铁构架、钢网门等接线部分，经常进行检查，确保无松动、无严重锈蚀。

- 每年测量一次变压硅整流器和微机控制柜的接地电阻，其值应≤2Ω。

- 每年更换一次变压硅整流器呼吸器的干燥剂。

- 每年进行一次变压器油耐压试验，其击穿电压不应小于40KV/2.5mm。

- 在北方低温条件下运行的变压硅整流器，冬天应检查一次油面位置。如油面至箱盖距离大于20mm，则应加油，使用的变压器油一般为25号油。

六、产品的成套性

- 变压硅整流器一台。

- GGAj02微机控制高压直流电源一台。（内附二只阻尼电阻）

- GGAj02微机控制高压直流电源使用说明书一份。

- GGAj02微机控制高压直流电源合格证一份。

- 按照用户特殊定货可提供：

高压穿壁套管、电晕线绝缘子和CY-1	型卧式电除尘器低压微机控制柜等配件和整机。

七、三包原则

GGAj02微机控制高压直流电源，在出厂12个月内如用户在遵守使用规则条件下，确属产品质量不佳而出现故障时，我厂负责免费予以包修、包换、包退。